Autorska Pracownia Projektowa - Architekt Karol Barcz
ul. Smocza 46
70-731 Szczecin

biuro:
ul. Swarożyca 15B/U3
71-601 Szczecin
tel  +48 600 94 90 88
karolbarcz@gmail.com

TEMAT / INWESTYCJA:

REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39 W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:

Szczecin, ul. Dziennikarska 39, działka nr 20/10, obręb 4036

INWESTOR:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA IX

KOD CPV:

CPV 45261900-3

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

CZERWIEC 2020

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2019 poz. 1186) oświadczam własnoręcznym podpisem, że sporządzony przeze mnie projekt budowlany wchodzący w skład niniejszego opracowania został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA / PROJEKTANT: | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| AUTOR PROJEKTU: | mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013 |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- DOKUMENTY FORMALNE, ZAŁĄCZNIKI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Autorska Pracownia Projektowa - Architekt Karol Barcz
ul. Smocza 46

70-731 Szczecin

biuro:
ul. Swarożyca 15B/U3
71-601 Szczecin
tel  +48 600 94 90 88
karolbarcz@gmail.com

TEMAT / INWESTYCJA:

REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39 W SZCZECINIE

OPRACOWANIE:

DOKUMENTY FORMALNE, ZAŁĄCZNIKI

ADRES INWESTYCJI:

Szczecin, ul. Dziennikarska 39, działka nr 20/10, obręb 4036

INWESTOR:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA IX

KOD CPV:

CPV 45261900-3

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

CZERWIEC 2020

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNYCH

| NR ZAŁ. | NAZWA |
| --- | --- |
| Zał. 1 | Kopia uprawnień projektowych Projektanta |
| Zał. 2 | Kopia przynależności Projektanta do Izby Architektów |
| Zał. 3 | Opinia konserwatorska |

Autorska Pracownia Projektowa - Architekt Karol Barcz
ul. Smocza 46

70-731 Szczecin

biuro:
ul. Swarożyca 15B/U3
71-601 Szczecin
tel  +48 600 94 90 88
karolbarcz@gmail.com

TEMAT / INWESTYCJA:

REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39 W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:

Szczecin, ul. Dziennikarska 39, działka nr 20/10, obręb 4036

INWESTOR:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA IX

KOD CPV:

CPV 45261900-3

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

CZERWIEC 2020

| BRANŻA / PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA | PODPIS: |
| --- | --- | --- |
| autor projektu | mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013 |  |
| opracował | mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	7

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA	7

2.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	7

3.  DANE INWESTORA	7

4.  LOKALIZACJA INWESTYCJI	7

5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	7

6.  PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH	7

6.1  PRACE ROZBIÓRKOWE	7

6.2  PRACE BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE	8

6.3  PRACE BUDOWLANE WEWNĘTRZNE	8

7.  ZGODNOŚĆ Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI	8

8.  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW	9

9.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA	9

9.1  ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH	10

10.  UWAGI	10

II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA	12

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 28/2020 zawarta w dniu 22.05.2020 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

- Opinia konserwatorska z dnia 10.04.2020 r.

## PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja „Remont dachu zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dziennikarskiej 39 w Szczecinie”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania remontu pokrycia dachu i docieplenia poddasza.

## DANE INWESTORA

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek położony jest przy ulicy Dziennikarskiej w Szczecinie w granicach działki nr 20/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4036.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W budynku mieści się filia biblioteczna nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków jako Dwór myśliwski w Dąbiu. Budynek powstał na przełomie XVI i XVII wieku.  Restaurację budynku przeprowadzono w latach 1972-75. Od tego czasu w budynku funkcjonuje biblioteka. Wnętrze budynku jest zaaranżowane współcześnie. Więźba dachowa, stropy, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie pochodzą z czasu remontu w latach 70-tych XX w. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono że więźba dachowa jest w bardzo dobrym stanie. Opierzenia, rynny, rury spustowe, komin oraz pokrycie dachowe wymagają przeprowadzenia wymiany lub  remontu. Zaleceniem konserwatorskim w przypadku planowanych prac remontowych dachu budynku jest przywrócenie mu właściwego stanu technicznego i estetycznego oraz utrzymanie historycznego wyglądu.

## PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące prace budowlane:

### PRACE ROZBIÓRKOWE

- Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Demontaż wyłazów dachowych, ławy kominiarskiej, instalacji odgromowej itd.

- Demontaż, wywóz i utylizacja papy bitumicznej.

- Rozbiórka większego komina powyżej połaci dachowej (ze względu na zły stan).

### PRACE BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

- Przemurowanie kominów wraz z odtworzeniem detalu zwieńczenia obydwóch kominów, tynkowanie, 	wykonanie obróbek blacharskich komina z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, wg zakresu 			oznaczonego na rysunkach.

- Wykonanie pokrycia dachowego z wyposażeniem dachowym, z zachowaniem istniejącej konstrukcji dachu oraz istniejącego deskowania, wg warstw opisanych na rysunkach. Dachówka ceramiczna tzw. „karpiówka” o kroju segmentowym, układana w łuskę, preferowana o wzorze postarzanym, kolor naturalny ( czerwony ), matowy.

- Wykonanie obróbek blacharskich szczytów i gzymsu, wg opisu na rysunkach, z blachy tytanowo-			cynkowej gr. 0,7mm. Preferowana blacha patynowana. Po akceptacji Projektanta dopuszcza się zastosowanie surowej blachy.

- Montaż rynien - rynny wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

- Montaż  rur spustowych – rury spustowe wykonane z  blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.		patynowanej w kolorze jasnoszarym.

- Montaż nowej instalacji odgromowej.

UWAGA:

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia próbki dachówki – kolor, krój oraz 	wybarwienie ( tzw. kolor postarzany ) musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Projektanta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

### PRACE BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

- Zabezpieczenie istniejących drewnianych elementów konstrukcji dachu preparatem p.poż do klasy 		NRO.

- Uzupełnienie deskowania , zabudowa likwidowanych wyłazów itp.

- Montaż 1 warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej między krokwiami z zachowaniem pustki 			wentylacyjnej min. 3cm między wełna a istniejącym deskowaniem.

- Montaż 2 warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, montaż systemowego rusztu metalowego i 		zabudowa płytami GKF.

- Montaż izolacji termicznej z płyt twardego styropianu XPS na stropie powyżej poddasza użytkowego.

- Montaż podłogi technicznej z suchego jastrychu nad stropem z suchego jastrychu – rozwiązanie 			systemowe.

- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach użytkowych.

UWAGA:

Prace mogą zostać wykonane w II etapach – I etap polegający na wykonaniu prac zewnętrznych. II etap polegający na wykonaniu docieplenia dachu i prac wewnętrznych.

Wszystkie elementy konstrukcji na kondygnacji użytkowej powinny być zabezpieczone przeciwogniowo i spełniać warunki dla materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

## ZGODNOŚĆ Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI

| Zalecenia konserwatorskie | Wykazanie zgodności z zaleceniami konserwatorskimi |
| --- | --- |
| Zaleca się wykonanie przeglądu konstrukcji więźby dachowej oraz opierzeń, rynien i rur spustowych a także komina oraz zaplanowanie niezbędnych napraw czy wymiany najbardziej zniszczonych elementów. Planowane prace nie powinny mieć wpływu na istniejącą geometrię i kształt dachu. | W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono że więźba dachowa jest w dobrym stanie. Przewiduje się rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz wykonanie obróbek blacharskich szczytów i gzymsu, wg opisu na rysunkach, z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Preferowana blacha patynowana. Po akceptacji Projektanta dopuszcza się zastosowanie surowej blachy. Przewiduje się demontaż rynien i rur spustowych oraz montaż rynien i rur spustowych. Rynny wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm – patynowanej w kolorze jasnoszarym. Przewiduje się przemurowanie komina wraz z odtworzeniem detalu zwieńczenia obydwóch kominów, tynkowanie, wykonanie obróbek blacharskich komina z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, wg zakresu oznaczonego na rysunkach. Przewiduje się wymianę najbardziej zniszczonych elementów dachu. Ze względu na pozostawienie istniejącej konstrukcji dachu, planowane prace nie mają wpływu na istniejącą geometrię i kształt dachu. |
| W przypadku remontu pokrycia dachowego możliwa jest wymiana istniejącej dachówki, pochodzącej z czasu remontu w latach 70-tych XX w. Zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni, dostosowanej do charakteru i stylistyki zabytkowego obiektu. | W celu dostosowania się do charakteru i stylistyki zabytkowego obiektu, zaplanowano zastosowanie dachówki ceramicznej tzw. „karpiówka” o kroju segmentowym, układana w łuskę, preferowana o wzorze postarzanym, kolor naturalny ( czerwony ), matowy. UWAGA: Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia próbki dachówki – kolor, krój oraz wybarwienie ( tzw. kolor postarzany ) muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Projektanta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. |

## ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Charakter użytkowy zagospodarowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią drogi i miejsc parkingowych.

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Informacja o obszarze oddziaływania sporządzona zgodnie z § 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.) :

“§ 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;

2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.  Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

### ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

| Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki |  |  |
| Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 6, Studnie § 31. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Dział III. Budynki i pomieszczenia |  |  |
| Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe |  |  |
| Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. | Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich działek. |  |
| Dział VIII. Higiena i zdrowie. § 309 | Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia sąsiadów. |  |
| Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 |  |  |
| art. 5 ust. 1 |  | Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach wymagań ogólnych. |

## UWAGI

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania.

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką niewłaściwie wykonanych robót.

- Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywanie zmian, a także kopiowanie, powielanie, odstępowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i może być egzekwowane z całą surowością prawa.

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą inwestora oraz projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.

- Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.

- Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji próbek wszystkich materiałów wykończeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczególności próbek materiałów okładzinowych, próbek kolorystycznych. Wybór wybranych materiałów, kolorów oraz elementów wyposażenia musi być każdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA

# SPIS RYSUNKÓW

| NR RYS. | NAZWA |
| --- | --- |
| A1 | RZUT II PIETRA |
| A2 | RZUT DACHU |
| A3 | PRZEKROJ AA |
| A4 | ELEWACJA WSCHODNIA |
| A5 | ELEWACJA ZACHODNIA |
| A6 | ELEWACJA POLUDNIOWA |
| A7 | ELEWACJA POLNOCNA |